Динамические блоки ООО "КОМПАНИЯ ЛУИС+" для среды проектирования

Autodesk AutoCAD

(версия от. 06.2026)

Руководство пользователя

Оглавление

- Структура динамических блоков ООО "КОМПАНИЯ ЛУИС+"

- Извлечение данных для создания спецификаций

- Инструментальные палитры

- Структура динамических блоков ООО "КОМПАНИЯ ЛУИС+"

Динамические блоки металлических кабеленесущих систем ООО "КОМПАНИЯ ЛУИС+" разбиты на 8 групп (см. рис.1):

- Листовые лотки - Прямые секции и аксессуаров

- Листовые лотки - Горизонтальные аксессуары толщиной 1,5мм

- Лестничные лотки - Прямые секции и аксессуаров

- Проволочные лотки - Прямые секции, аксессуары, монтажные элементы

- Доп. элементы - Элементы подвесов, заземления, дополнительные элементы

- Подвесы - Монтажные элементы, стойки подвеса, консоли подвеса, профили

- Периметр - Монтажные элементы для крепления к опорам ограждения и сетчатому забору

- Метизы - Соединительные элементы лотков, крепление подвесов

Рис. 1 - Группы блоков металлических кабеленесущих систем

Пример структуры групп представлен на рис.2

Рис. 2 – Структура групп

Каждая группа имеет свое название, отражающее ее состав. Структура содержит Наименование, Артикул, Виды и Изображение детали. Вид сверху используется для выполнения планов кабеленесущих систем. Виды спереди и сбоку служат для выполнения разрезов трассы кабеленесущих систем, при этом содержат тот же функционал, что и вид сверху.

Блоки имеют минимально необходимый набор ручек для управления элементами (см. рис.3)

Рис. 3 – Ручки управления блоками

В каждый блок внедрены блоки Настройки: Типоразмер, Метизы, Сталь, Количество метизов, Артикул, Код, Наименование. Заполнение параметров происходит автоматически при выборе определенного типоразмера с помощью ручки таблицы блока (см. рис.4).

Рис. 4 – Выбор типоразмера элемента

В динамические блоки внедрены блоки метизов. Выбор типа и количества которых осуществляется автоматически.

Динамические блоки лотков и крышек имеют функцию «Растянуть», позволяющую растянуть их на любое расстояние, потянув за соответствующую ручку (рис.5).

Рис. 5 – Функция «Растянуть»

- Извлечение данных для создания спецификации

Для извлечения данных необходимо выполнить следующие действия:

- Во вкладке «Вставка» нажать «Извлечь данные»

2. Создать новое извлечение или выбрать использование файла одного из предыдущих извлечений в качестве шаблона. Указать путь сохранения и имя файла извлечения данных и нажать «Далее»

3. Ввести имя файла и сохранить

- Выбрать необходимые пункты и нажать «Далее»

- В новом окне появится таблица из объектов. Необходимо выбрать необходимые параметры отображения и, при необходимости, снять галочки с элементов, извлечение данных из которых не требуется

- В правом столбце снять все галочки, кроме «Атрибут» и «Динамический блок». В левом столбце галочки оставить только на той информации, которая будет нужна в спецификации.

- Выставить столбцы таблицы в нужную очередность. Далее выбрать необходимое действие: «Вставка в чертеж таблицы извлеченных данных» и/или «Вывод данных во внешний файл», указав путь и имя сохранения

- После нажатия «Далее» и «Готово» создается таблица с извлеченными данными, в которой присутствуют все элементы кабеленесущих систем и метизы для них.

Уважаемый пользователь!

Динамические блоки могут быть использованы для проектирования кабеленесущих систем.

Обращаем внимание, что использование динамических блоков не исключает проверочных или проектных расчетов составленных сборок, планов и спецификаций.

Ваши отзывы, замечания и предложения по работе с динамическими блоками ООО "КОМПАНИЯ ЛУИС+", направляйте в отдел технической поддержки на электронную почту: luis@luis.ru